Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia

AT.Z.2150.34.1.2024

Nazwa zadania: „Dostawa substancji chemicznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Kwas solny

| 1 | KWAS SOLNY spożywczy o stężeniu ok.33%, ciecz bezbarwna do jasnożółtej, przeźroczysta, o zawartości innych substancji śladowych: żelazo (Fe) max.5mg/kg, chlor wolny max.5mg/kg, SO 4 2- max.90mg/kg; arsen max.0,05mg/kg, metale ciężkie jako Pb²+ max.5mg/kg; - dostawy w pojemnikach ok.30-litrowych z PE-HD po ok.30kg w pojemniku (pojemniki puste są zabierane przez Dostawcę przy kolejnej dostawie). | 6.500kg |
| --- | --- | --- |

Zadanie nr 2 – Wodorotlenek sodu

| 1 | WODOROTLENEK SODU o stężeniu ok.30%, ciecz bezbarwna, klarowna, o zawartości innych substancji śladowych: chlorek sodu NaCl (%) (m/m)<=0,05; węglan sodu Na2CO3(%) (m/m)<=0,2; żelazo jako Fe2O3 (mg/kg)<=20 - dostawy w pojemnikach ok.30-litrowych z PE-HD po ok.30kg w pojemniku (pojemniki puste są zabierane przez Dostawcę przy kolejnej dostawie). | 2.500kg |
| --- | --- | --- |

Zadanie nr 3 – Podchloryn sodu

| 1 | PODCHLORYN SODOWY NaOCl w postaci klarownej cieczy o barwie żółtej, o zawartości chloru aktywnego >=150g/dm3, liczbie stabilności procentowej w okresie zimowym >=80%, liczbie stabilności procentowej w okresie letnim >=70%, o trwałości min.30dni w okresie letnim i min.60 dni w okresie zimowym, - dostawy w pojemnikach ok.30-litrowych z PE-HD po ok.25kg w pojemniku (pojemniki puste zabierane przez Dostawcę przy kolejnej dostawie) -pojedyncze dostawy realizowane w ilości ok.2 pojemników po 25kg średnio 1x w miesiącu | 800kg |
| --- | --- | --- |

Zadanie nr 4 – Sól tabletkowana

| 1 | SÓL TABLETKOWANA produkowana z soli warzonej o wymaganiach zgodnie z PN-EN 973:2009 oraz o następujących parametrach fizykochemicznych: - tabletki okrągłe barwy białej, bez obcych zanieczyszczeń, bez obcego zapachu, bez oznak szlamowania podczas rozpuszczania w wodzie; chlorek sodu min.99,9%, antyzbrylacz (E536) max.3mg/kg, arsen max.0,3mg/kg, kadm max. 0,75mg/kg, rtęć max.0,26mg/kg, chrom max.0,75mg/kg, ołów max.3,5mg/kg, antymon max.2,6mg/kg, selen max.2,6mg/kg, substancje nierozpuszczalne w H2O max.0,05%. | 28.000kg |
| --- | --- | --- |

Zadanie nr 5- Magnodol

| 1 | MAGNODOL – dolomitowy materiał filtracyjny do neutralizacji ścieków kwaśnych | 700kg |
| --- | --- | --- |

Zadanie nr 6 – Nadtlenek wodoru 12% CzDA

| 1 | Nadtlenek wodoru 12% Cz.D.A (Perhydrol) - czysty do analiz- ciecz bezbarwna, bezwonna, opakowania 1L | 220L |
| --- | --- | --- |

Zadanie nr 7 – Alkohol izopropylowy 99%

| 1 | Alkohol izopropylowy 99% - prefesjonalny środek chemiczny z grupy alkoholi organicznych, ciecz bezbarwna, bezwonna, opakowania 0,5L | 20L |
| --- | --- | --- |

Zadanie nr 8 – Preparat do dezynfekcji i odkamieniania urządzeń do hemodializ

| 1 | Preparat do dezynfekcji i odkamieniania urządzeń – wysoce skuteczny preparat dezynfekcyjno-odkamieniający do dezynfekcji i odkamieniania urządzeń do hemodializ oraz stacji uzdatniania wody; w formie bezbarwnej cieczy, o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, grzybobójczym, prądkobójczym oraz wirusobójczym wobec adenowirusa i wirusa polio; o minimalnym składzie: 100g cieczy ma zawierać 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenku wodoru, produkt gotowy do użycia, opakowania po 5L (kanister) | 120L |
| --- | --- | --- |

- W trakcie trwania umowy Dostawca musi dostarczyć nową kartę charakterystyki                                       w przypadku jej aktualizacji – dot. wszystkich zadań.

- Wymagany dla Zadań 1-4 atesty higieniczne PZH na ich stosowanie do uzdatniania wody do celów spożywczych muszą posiadać datę ważności  obejmującą minimum okresu obowiązywania umowy. W przypadku, gdy ważność atestu higienicznego PZH upływa przed datą zakończenia umowy – Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowego ważnego dokumentu.

- Etykiety na opakowaniach z dostarczonymi chemikaliami i podchlorynem sodu muszą spełniać wymagania Rozporządzenia CLP 1272/2008 oraz dodatkowo zawierać datę produkcji oraz termin ważności dla dostarczonej substancji/produktu.