Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1

| L.P. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Bluza chirurgiczna w kolorze niebieskim, granatowym oraz zielonym w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, XXXL wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze minimum 125m/2 wymagana tkanina o dużej oddychalności, wytrzymałości, chłonności oraz niskiego stopnia kurczliwości max 3%. Temperatura prania do 75°C. Suszenie w suszarkach bębnowych. Rozmiary znaczone kolorami wyrób spełniający normę PN-EN 13795 Bluza-krótki rękaw, dekolt w szpic bez założenia, kieszonka w lewym górnym rogu, dwie kieszenie dolne | SZT | 700 |
| 2 | 2.Spodnie chirurgiczne w kolorze niebieskim, granatowym oraz zielonym w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, XXXL wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze minimum 125m/2 wymagana tkanina o dużej oddychalności, wytrzymałości, chłonności oraz niskiego stopnia kurczliwości max 3%. Temperatura prania do 75°C. Suszenie w suszarkach bębnowych. Rozmiary znaczone kolorami wyrób spełniający normę PN-EN 13795 Spodnie- bez kieszeni, wiązane w pasie. | SZT | 700 |
| 3 | 3.Fartuch operacyjny wykonany z medycznej bawełny, przód wzmacniany podwójnie tkaniną, rękaw do łokcia wzmacniany podwójnie tkaniną zakończony bawełnianym ściągaczem, wiązany na zakładkę z tyłu, w kolorze zielonym, w rozmiarach XL oraz XXL | SZT | 200 |

ZADANIE 2

| L.P. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Prześcieradło operacyjne w kolorze niebieskim i zielonym, rozmiar 150 cm x 200 cm. Prześcieradło chirurgiczne wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgla węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160g/m². Zawartość bawełny minimum 70%.Prześcieradło zgodne z normą PN-EN 13795 | SZT | 530 |
| 2 | 2.Serweta operacyjna- w kolorze niebieskim i zielonym,rozmiar75cmx90cm. . Serweta chirurgiczna wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgla węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160g/m². Zawartość bawełny minimum 70%.Prześcieradło zgodne z normą PN-EN 13795 | SZT | 1000 |
| 3 | 3.Serweta operacyjna- w rozmiarze 100cmx150cm z otworem okrągłym o średnicy od 9 cm- 10cm. Serweta chirurgiczna wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgla węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160g/m². Zawartość bawełny minimum 70%.Prześcieradło zgodne z normą PN-EN 13795 | SZT | 60 |

ZADANIE 3

| L.P. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Poszwa bawełniana na kołdrę o wymiarach 115cmx80cm Tkanina Medical, skład surowcowy: bawełna 100%;gramatura:180+/-9g/m²;siła zrywająca nie mniej niż 400N (dotyczy osnowy i wątku);zmiana wymiaru po 3 praniu w temp. 95°C nie więcej niż 3%; odporność na piling nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 12945-2; odporność wybarwień na światło, zmiana barwy tła nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na tarcie suche i mokre nie mniej niż 3 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na podchloryn, zmiana barwy nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; Tkanina z kolorowym wzorem | SZT | 60 |
| 2 | 2.Poszewka bawełniana na poduszkęowymiarach 60cmx50cm Tkanina Medical, skład surowcowy: bawełna 100%;gramatura:180+/-9g/m²;siła zrywająca nie mniej niż 400N (dotyczy osnowy i wątku);zmiana wymiaru po 3 praniu w temp. 95°C nie więcej niż 3%; odporność na piling nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 12945-2; odporność wybarwień na światło, zmiana barwy tła nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na tarcie suche i mokre nie mniej niż 3 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na podchloryn, zmiana barwy nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; Tkanina z kolorowym wzorem | SZT | 60 |
| 3 | 3.Prześcieradła bawełniane o wymiarach 140cmx65cm Tkanina Medical, skład surowcowy: bawełna 100%;gramatura:180+/-9g/m²;siła zrywająca nie mniej niż 400N (dotyczy osnowy i wątku);zmiana wymiaru po 3 praniu w temp. 95°C nie więcej niż 3%; odporność na piling nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 12945-2; odporność wybarwień na światło, zmiana barwy tła nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na tarcie suche i mokre nie mniej niż 3 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na podchloryn, zmiana barwy nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; Tkanina z kolorowym wzorem | SZT | 60 |

ZADANIE 4

| L.P. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Poszwa na poduszkę o wymiarach 70cmx80cm z zakładką 25 cm Tkanina Medical, skład surowcowy: bawełna 100%;gramatura:180+/-9g/m²;siła zrywająca nie mniej niż 400N (dotyczy osnowy i wątku);zmiana wymiaru po 3 praniu w temp. 95°C nie więcej niż 3%; odporność na piling nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 12945-2; odporność wybarwień na światło, zmiana barwy tła nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na tarcie suche i mokre nie mniej niż 3 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na podchloryn, zmiana barwy nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; tkanina biała. | SZT | 800 |
| 2 | 2.Poszwa na kołdrę o wymiarach 160cmx200cm z zakładką 30 cm Tkanina Medical, skład surowcowy: bawełna 100%;gramatura:180+/-9g/m²;siła zrywająca nie mniej niż 400N (dotyczy osnowy i wątku);zmiana wymiaru po 3 praniu w temp. 95°C nie więcej niż 3%; odporność na piling nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 12945-2; odporność wybarwień na światło, zmiana barwy tła nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na tarcie suche i mokre nie mniej niż 3 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na podchloryn, zmiana barwy nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; tkanina biała. | SZT | 800 |
| 3 | 3.Prześcieradło o wymiarach 160cmx210cm Tkanina Medical, skład surowcowy: bawełna 100%;gramatura:180+/-9g/m²;siła zrywająca nie mniej niż 400N (dotyczy osnowy i wątku);zmiana wymiaru po 3 praniu w temp. 95°C nie więcej niż 3%; odporność na piling nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 12945-2; odporność wybarwień na światło, zmiana barwy tła nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na tarcie suche i mokre nie mniej niż 3 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na podchloryn, zmiana barwy nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; tkanina biała. | SZT | 800 |
| 4 | 4.Podkład materiałowy o wymiarach 160cmx90cm Tkanina Medical, skład surowcowy: bawełna 100%;gramatura:180+/-9g/m²;siła zrywająca nie mniej niż 400N (dotyczy osnowy i wątku);zmiana wymiaru po 3 praniu w temp. 95°C nie więcej niż 3%; odporność na piling nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 12945-2; odporność wybarwień na światło, zmiana barwy tła nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na tarcie suche i mokre nie mniej niż 3 stopnie PN-EN ISO 105; odporność wybarwień na podchloryn, zmiana barwy nie mniej niż 4 stopnie PN-EN ISO 105; tkanina biała. | SZT | 800 |

Zadanie 5

| L.P. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Poduszka 40 cm x 40 cm Wypełnienie sztuczne, poliester silikonowany HCS kulka. Wsad powinien szczelnie wypełniać poduszkę. Pokrycie z mocnej tkaniny wsypowej. Tkanina wsypowa i wsad odporny na środki dezynfekcyjne. Poduszka musi nadawać się do wielokrotnego prania wodnego przy temperaturze prania min. 60ºC, po procesie prania nie może występować zjawisko zbicia wsadu, zachowująca po procesie prania pierwotną strukturę | SZT | 60 |
| 2 | 2.Poduszka 70 cm x 80 cm Wypełnienie sztuczne , poliester silikonowy HCS kulka. Wsad powinien szczelnie wypełniać poduszkę. Pokrycie z mocnej tkaniny wsypowej. Tkanina wsypowa i wsad odporny na środki dezynfekcyjne. Poduszka musi nadawać się do wielokrotnego prania wodnego przy temperaturze prania min. 60ºC, po procesie prania nie może występować zjawisko zbicia wsadu, zachowująca po procesie prania pierwotną strukturę. | SZT | 60 |

ZADANIE 6

| L.P. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | .Pokrowiec na materac szpitalny długości 200cm, szerokości 90cm, wysokości 12cm Pokrowiec jednoczęściowy (całościowy) do materaca szpitalnego z materiału zmywalnego, z możliwością dezynfekcji, paroprzepuszczalny , kolor jasny , zamykany na zamek kryty | SZT | 50 |
| 2 | .Pokrowiec na poduszkę 70cm x 80cm Pokrowiec jednoczęściowy (całościowy), z materiału zmywalnego, z możliwością dezynfekcji, paroprzepuszczalny , kolor jasny , zamykany na zamek kryty | SZT | 100 |