# Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia

Zmywarka Tunelowa Taśmowa do tac w rozmiarze 340x440mm / 370x520mm oraz naczyń, podgrzewem elektrycznym z osprzętem. Wraz z demontażem starego urządzenia, montażem, uruchomieniem, szkoleniem u zamawiającego.

- Długość zmywarki od 4800 mm do 6000 mm

- Szerokość zmywarki od 600 mm do 983 mm

- Wysokość zmywarki od 1800 mm do 2200 mm

- Szerokość taśmy zmywarki od 570 mm do 730 mm.

- Taśma do tac i naczyń o rozstawie bolców 120 mm (+/- 5 mm) przeznaczona do mycia tac termoizolacyjnych o wymiarach 350x445 mm (pokrywa oraz 370x530 mm (taca), z możliwością ustawienia na niej koszy o wymiarach 520 x 640 x 120 mm oraz talerzy.

- Minimalna wydajność mytych talerzy ( DIN 10534 ) - 2100 szt./godz

- Napięcie zasilania 400 V/3N

- Zapotrzebowanie całkowite na energię elektryczną nie przekraczające 51 kW/h.

- Urządzenie zapewniające temperatury w poszczególnych sekcjach:
- strefa spłukiwania z resztkowaniem od 35° do 50°C,

- - strefa mycia wstępnego od 40° do 50°C,

- - strefa mycia 50° do 65° C,

- - spłukiwanie z wyparzaniem od 80° do 90° C,

- Kurtyny, zdejmowane i montowane pomiędzy poszczególnymi sekcjami.

- Strefa mycia podzielona na strefy mycia wstępnego i mycia zasadniczego.

- System rekuperacji ciepła obniżający zużycie energii, zapewniająca temperaturę powietrza wylotowego nie większą niż 25° C.

- System sit powierzchniowych lub inne rozwiązanie umożliwiające łatwiejsze czyszczenie zmywarki oraz zabezpieczające przed dostaniem się większych zabrudzeń w zasięg pompy.

- Ramiona myjące łatwo demontowane w celu oczyszczenia, wykonane ze stali nierdzewnej.

- System drzwi zapewniający bezpieczny dostęp do poszczególnych komór myjących jak również utrzymanie odpowiedniej higieny.

- Zaopatrzenie w króciec wentylacyjny umożliwiający podłączenie do wyciągu wentylacyjnego w celu usuwania wilgotnego powietrza.

- Zaopatrzona w system oszczędności detergentu.

- Komory zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316, izolowane tak aby zminimalizować utratę ciepła.

- Konstrukcja zmywarki wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości minimum 2 mm.

- Zmywarka posiadająca panel sterowania, zabezpieczony przed zalaniem, umożliwiający kontrolę parametrów mycia w poszczególnych strefach zmywarki oraz umożliwiający testowanie poprawnego działania poszczególnych podzespołów zmywarki z poziomu panelu, wyświetlanie informacji o błędach w pracy zmywarki.

- Moduł suszenia o mocy minimum 9kW lub 4 kW przy zastosowaniu systemu                         z bypassem zapewniającym nadmuch od dołu i góry.

- Moduł rozładunku z wyłącznikiem krańcowym transportera taśmowego.

- Zmywarka wyposażona w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na wejściu                    i wyjściu zmywarki umożliwiające awaryjne wyłączenie oraz ponowne uruchomienie zmywarki.

- Zmywarka wyposażona w automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa działający                        w przypadku zablokowania taśmy, oraz w bieg wsteczny taśmy uruchamiany z panelu sterującego użytkownika.

- Zmywarka wyposażona w termostaty bezpieczeństwa odcinające napięcie zasilania grzałek bojlerów w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury.

- Zmywarka wyposażona w elektroniczny system dozowania detergentów oraz powiadomieniem dźwiękowym o braku detergentu.

- Zmywarka wyposażona w system regulacji ciśnienia mycia wstępnego i zasadniczego umożliwiający mycie akcesoriów o różnym ciężarze, w tym misek i kubków wykonanych z tworzywa sztucznego.

- Zmywarka wyposażona w system mycia automatycznego.

- Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego to 24 miesiące.

- Zasilanie wodą zmiękczoną.

- Wyposażona w niezależny zmiękczacz wody, dopasowany wydajnościowo do zużycia wody przez oferowane urządzenie.

- Zamawiający wskazuje konkretne wymiary z uwagi na posiadana ilość miejsca                                     w pomieszczeniu.

Wyposażenie maszyny tunelowej.

- Kosze przeznaczone do mycia kubków i misek, wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, o wymiarach 52 x 64 x 12 cm (+/- 2 cm) w ilości 25 sztuk.

Wymogi dotyczące montażu.

- Wykonawca w ramach dostarczenia maszyny tunelowej:

  - Dokona demontażu maszyny tunelowej obecnie użytkowanej, oraz złoży wszystkie jej elementy we wskazanym przez zamawiającego miejscu na terenie Szpitala.

  - Zainstaluje urządzenie w pomieszczeniu zmywalni oraz podłączy do instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacyjnej.

  - Dostarczy, niezbędne do przyłączenia maszyny tunelowej, kable zasilające oraz przewody doprowadzające i odprowadzające wodę o długości pozwalającej                       na bezpieczną eksploatację.

- Demontaż starego urządzenia oraz montaż nowego odbywać się będzie w godzinach nocnych, poza godzinami pracy Kuchni. Maksymalny dopuszczalny przestój pracy zmywalni będzie wynosił 48 godzin.

- W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych przygotowujących do montażu maszyny tunelowej, będą one wykonywane poza godzinami pracy Kuchni, w sposób nie zakłócający jej pracy.