AT.R.334.  31 .2024                                                              Załacznik nr 6 do Zaproszenia

Zadanie nr 1 – Materac szpitalny z pokrowcem w ilości 20 kpl

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asortyment fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2023 Producent Model Kraj pochodzenia | Tak podać |  |
| 2. | Materac szpitalny jednoczęściowy, gąbkowy | Tak podać |  |
| 3. | Gęstość gąbki minimum 25 kg / m3 (T25) | Tak podać |  |
| 4. | Wymiary materaca: - długość 200 cm - szerokość 90 cm - wysokość 10 cm | Tak podać |  |
| 5. | W komplecie pokrowiec na materac z materiału zmywalnego, kolor jasny, zamykany na zamek | Tak podać |  |
| 6. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wymagane parametry” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne urządzenia. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

AT.R.334.  31 .2024                                                              Załacznik nr 6 do Zaproszenia

Zadanir nr 2- Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą – 15 sztuk

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2024 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Wymiary materaca po napompowaniu 195 x 85cm (+/- 5 cm) | TAK podać |  |
|  | Wysokość materaca po napompowaniu min. 11 cm | TAK podać |  |
|  | Min. 18 wymiennych komór poprzecznych, wykonanych z elastycznego, nieusztywnionego trwałego poliuretanu odpornego na rozciąganie i pęknięcia. Komery powinny napełnić się i opróżniać na przemian co trzecia. | TAK opisać |  |
|  | Materac wyposażony w pasy mocujące oraz zawór reanimacyjny CPR. Komory materaca z zabezpieczeniem antyrotacyjnym | TAK opisać |  |
|  | Materac pokryty odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem półprzepuszczalnym pokrowcem z tworzywa przepuszczającego powietrze i parę wodną, ale nie przepuszczającego płynów, rozciągliwego we wszystkich kierunkach, z możliwością mycia i dezynfekcji w temp. min. 90 st. C i suszenia w temp. min. 100 st. C. | TAK podać |  |
|  | Materac wytrzymały na obciążenie sięgające 180 kg masy ciała pacjenta | TAK podać |  |
|  | Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie min. od 10 do 50 mmHg | TAK podać |  |
|  | Wydajność pompy min. 9 l/min | TAK podać |  |
|  | Czas trwania pełnego cyklu 12 min. (+/- 2 min) | TAK podać |  |
|  | System utrzymania ciśnienia wewnątrz komór materaca przy braku zasilania (funkcja transportowa) | TAK opisać |  |
|  | Pompa wyposażona w: - przewód zasilający o dł. min 4m - wizualny alarm spadku ciśnienia - szybkozłączkę - zaczepy do zawieszenia na łóżku - funkcję trybu statycznego - wymienny zewnętrzny filtr antybakteryjny - instrukcję obsługi na obudowie pompy w języku polskim | TAK opisać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie dokonania przez Wykonawcę prezentacji/pokazu oferowanego materaca. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ